# 色选通用机型上位机通信协议

| 修改历史 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改日期 | 修改人员 | 修改内容 |
| 2024-03-19 |  | 笃一光电初版整合的上位机通信协议。 |

一、通讯框架图

连接以及相机地址示意图（此图需要进行修改，去掉接口板，讨论整机连线关系）

后视

后视6

020B

后视5

0209

后视4

0207

后视3

0205

后视2

0203

后视1

0201

上位机

组态屏

分选室相机板

前视6

020A

前视5

0208

前视4

0206

前视3

0204

前视2

0202

前视

前视1

0200

二、通讯线定义：

上位机系统通讯线主要包括RS485通讯线，用于上位机与前置信号处理板、控制板的通信。 （控制板卡的协议在另外一个文档中）

- 数据包定义：

- A类包：上位机下发给相机板的命令，具体定义参照数据包格式。

- B类包：相机板上传给上位机的图像数据，状态查询命令和版本信息等回包数据需要回包。具体定义参照数据包格式。

- 数据包格式

  - A类包（16Bytes）：

| 数据头 Byte0~Byte1 | 模块地址 Byte2~Byte3 | 命令编码 Byte4~Byte5 | 命令数据 Byte6~Byte11 | CRC校验 Byte12~Byte13 | 数据尾 Byte14~Byte15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5, 0x5A | Byte2： Byte3： | Byte4:高8位 Byte5:低8位 | Byte6:命令序号, Byte7~Byte11:命令参数 | Byte12:高8位, Byte13:低8位, 对Byte2~Byte11, 共10 Bytes校验 | 0xFF, 0xFF |

模块地址说明：

说明：为了使用3.5：1.5功能，需要对Byte 2进行修改，修改后的如下：

Bytes2: 高4位表示模块组号序号，0表示第一组接口板和相机板，1 表示第二组接口板和相机板，以此类推...

低4位表示模块类型，1表示接口板，2表示相机板。

Bytes3：相机板模块地址，

Bytes3[7:6]表示是否进行0.5比例划分

2'd0: 表示该组电路板不划分0.5:0.5比例；

2'd1: 该组电路板划分0.5:0.5比例，当前命令是发给0-511像素的；

2'd2: 该组电路板划分0.5:0.5比例，当前命令是发给512-1023像素的；

2'd3: 暂时不用

Bytes3[5:0]表示相机模块地址，从0开始计数，偶数为前视（或上视），奇数为后视(或下视)。

    - 命令编码范围  0x0001~0xFFFF：

1. 0x0001~0x0FFF 为通用参数命令编码范围,其中0x0100开始为红外相机参数命令编码，0x1000开始为FPGA远程升级命令编码

注意：此处先删掉0x1000开始为FPGA远程升级命令编码，目前先全部删掉远程加载的功能。

2. 0x1000~0x1FFF 为特殊功能命令编码范围

3. 0x2000~0x2FFFF为版本请求命令

4. 0x3000~0x4FFF 为履带机命令范围

5. 0x5000~0x6FFF 为茶叶机命令范围

6. 0xAAAA~0xAFFF 为测试命令范围

    - 命令数据：

命令序号仅从属于1条单向通讯电缆，用于区别一条命令的重复发送。因此数值每经过一次发送需要重新设定。命令参数见备注，区分信号接口板命令参数和相机板命令参数。

- 相机板命令参数定义：

| 命令名称 | 命令编码 [79:64] | 命令参数（5Bytes） |  |  |  |  | 使用机型备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Byte7[55:48] | Byte8[47:40] | Byte9[39:32] | Byte10[31:24] | Byte11[23:16] |  |  |
| 运行开始/停止 | 0x0001 | —— | —— | —— | —— | 0：运行停止 1：运行开始 2：自检开始 | 屏幕中下料 |  |
| 延迟/吹气时间 | 0x0002 | —— | 截断时间： 2~12（0.1ms/单位） | 消磁时间： 2~12（0.1ms/单位） | 延迟时间： 0~100（0.1ms/单位） | 吹气时间： 0~60（0.1ms/单位） | 具体屏幕中的位置不确定的可以讨论 |  |
| 喷阀自检 | 0x0003 | 0：自检停止 1：自检开始 | —— | —— | 需要自检的喷阀编号高8位： 0~255 | 需要自检的喷阀编号低8位： 0~255 |  |  |
| 吹气方式 | 0x0004 | —— | —— | —— | —— | 1：代表固定吹气宽度； 2：代表自适应吹气宽度； 4：代表扩展吹气宽度 8：米机吹气 |  |  |
| 喷嘴数量及长度设置 | 0x0005 | —— | —— | D5~D0：喷嘴数量，发送0~63，对应界面1~64（默认64） | D7~D0：喷嘴宽度，最小精度0.1mm，发送0~255，对应界面0~25.5mm（默认4.2mm） | D7~D0：喷嘴间隔，最小精度0.1mm，发送0~255，对应界面0~25.5mm（默认0.7mm） |  |  |
| 前后视参数关系 | 0x0006 | —— | —— | —— | —— | 0相或，1相与 D0：第一组通道 D1：第二组通道 D2：第三组通道 D3：第四组通道 D4：第五组通道 D5：第六组通道 D6：第七组通道 D7：待用，0； |  |  |
| 延迟/吹气时间 | 0x0007 | —— |  |  | 截断时间： 2~12（0.1ms/单位） | 消磁时间： 2~12（0.1ms/单位） |  |  |
| 校正开始 | 0x0008 | —— | —— | —— | —— | 0：校正停止 1：校正开始 |  |  |
| 图像获取 | 0x0009 |  |  | 0：通过RS485上传 1：通过USB上传 | 获取行数：0~255 分别对应行数高8位 | 获取行数：0~255 分别对应行数低8位 |  |  |
| 彩色相机校正参数 | 0x000A | —— | 0：偏置获取 1：校正系数获取 2：偏置保存 3：校正系数保存 | 红色参考值： 0~255 | 绿色参考值： 0~255 | 蓝色参考值： 0~255 |  |  |
| 通道信息 | 0x000B | —— | 通道起始像素地址高8位 | 通道起始像素地址低8位 | 通道截止像素地址高8位 | 通道截止像素地址低8位 |  |  |
| 灰度杂质A-1 | 0x4001 | D2~D0： 色彩定义： 1：R 2：G 4：B |  |  | 灰度下阈： 0~255 | 灰度上阈： 0~255 | (T3传感器) |  |
| 灰度杂质A-2 | 0x4002 |  | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 区域纯度高8位 | 区域纯度低8位 （T3-1024 区域纯度： 0~1023；对应界面1~1024） | (T3传感器) |  |
| 灰度杂质B-1 | 0x4003 | D2~D0： 色彩定义： 1：R 2：G 4：B |  |  | 灰度下阈： 0~255 | 灰度上阈： 0~255 | (T3传感器) |  |
| 灰度杂质B-2 | 0x4004 |  | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 区域纯度高8位 | 区域纯度低8位 （T3-1024 区域纯度： 0~1023；对应界面1~1024） | (T3传感器) |  |
| 色差杂质A-1 | 0x4005 |  | 色差下阈： 0~255 | 色差上阈： 0~255 | 色差公式： D7~D4：分子 D3~D0：分母 1：R 2：G 4：B | 亮度下限： 0~255 | (T3传感器) |
| 色差杂质A-2 | 0x4006 |  | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 区域纯度高8位 | 区域纯度低8位 （T3-1024 区域纯度： 0~1023；对应界面1~1024） | (T3传感器) |
| 色差杂质B-1 | 0x4007 |  | 色差下阈： 0~255 | 色差上阈： 0~255 | 色差公式： D7~D4：分子 D3~D0：分母 1：R 2：G 4：B | 亮度下限： 0~255 | (T3传感器) |
| 色差杂质B-2 | 0x4008 |  | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 区域纯度高8位 | 区域纯度低8位 （T3-1024 区域纯度： 0~1023；对应界面1~1024） | (T3传感器) |
| 彩色相机偏置设置 | 0x000C | RGB设置选择： 1：R 2：G 4：B | —— | —— | —— | 偏置值： 0~31（默认8） 对应界面64~312 |  |
| 彩色相机模拟增益设置 | 0x000D | RGB设置选择： 1：R 2：G 4：B | —— | —— | —— | 模拟增益： 0：0dB 1：3dB 2：6dB 3：9dB 7：-3dB (默认0) |  |
| 彩色相机数字增益粗调设置 | 0x000E | RGB设置选择： 1：R 2：G 4：B | —— | —— | —— | 数字增益高4位： 0~15(默认3) 对应单位为2dB |  |
| 彩色相机数字增益细调设置 | 0x000F | RGB设置选择： 1：R 2：G 4：B | —— | —— | —— | 数字增益低6位： 0~63(默认0) 对应单位为0.03125dB |  |
| 彩色相机像素合并 | 0x0010 | —— | —— | —— | —— | 0：不合并 1：合并（默认） |  |
| 背景域值 | 0x0011 | —— | 背景颜色域值高2位： 0~3 | 彩色相机背景颜色： 3'b000：黑背景 3'b001：红背景 3'b010：绿背景 3'b100：蓝背景 3'b011：黄背景 3'b110：青背景 3'b101：紫背景 3'b111：白背景 | 背景颜色域值低8位： 0~255 | 背景颜色在总颜色中占的比例： 0~255 |  |
| 高级色彩1 | 0x0012 | —— | 色差公式，高4位分子颜色，低4位分母颜色： 1：R 2：G 4：B | 该高级色差与哪一个色选参数相关联： 1：灰度杂质A 2：灰度杂质B 3：色差杂质A 4：色差杂质B | 色差下阈： 0~255 | 色差上阈： 0~255 | (T2、T3传感器) |
| 高级色彩2 | 0x0013 | —— | 色彩定义： 1：R 2：G 4：B | 该高级色差与哪一个色选参数相关联： 1：灰度杂质A 2：灰度杂质B 3：色差杂质A 4：色差杂质B | 灰度下阈： 0~255 | 灰度上阈： 0~255 | (T2、T3传感器) |
| 大小参数 杂粮 | 0x4009 | 低4位大小设置： 0：选小 1：选大 | 大小阈值高8位 | 大小阈值低8位 | 大小下限高8位 | 大小下限低8位 | (T3传感器) |
| 坏点个数 | 0x0014 | —— | —— | —— | —— | 高4位置0 低4位代表坏点个数 0~15 对应界面0~15,即通道内坏点个数小于等于该参数时，该通道不吹 | 共用 |
| 喷阀开关 | 0x0015 | —— | —— | —— | —— | 0：喷阀关闭 1：喷阀开启（默认） | 共用 |
| 边缘切除 | 0x0016 | —— | —— | —— | —— | 低4位：边缘切除圈数，有效值0到8，默认0 |  |
| 差分杂质-1 | 0x400A | D2~D0： 色彩定义： 1：R 2：G 4：B |  |  | 灰度下阈： 0~255 | 灰度上阈： 0~255 | (T3传感器) |
| 差分杂质-2 | 0x400B |  | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 区域纯度高8位 | 区域纯度低8位 （T3-1024 区域纯度： 0~1023；对应界面1~1024） | (T3传感器) |
| 传染算法开关 | 0x0017 | —— | —— | —— | 传染圈数：默认值0（不传染）； 可调范围：0-32表示传染0-32圈 | 0：关闭传染算法 1：打开传染算法 | T2-传染16行； T3-传染32行 |
| 喷嘴数量及长度设置（放到系统初始化下面） | 0x0018 | —— | —— | D5~D0：喷嘴数量，发送0~59，对应界面1~60（默认60） | D7~D0：喷嘴宽度，最小精度0.1mm，发送0~255，对应界面0~25.5mm（默认4.2mm） | D7~D0：喷嘴间隔，最小精度0.1mm，发送0~255，对应界面0~25.5mm（默认0.7mm） | 共用 |
| 花生专用1 | 0x400C | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 灵敏度(范围0~255）,对应屏： 0~100% | 面积下限 高8位 | 面积下限 低8位 | (T3传感器) |
| 花生专用2 | 0x400D | 区域尺寸行数（T3-1024对应界面1~32） | 区域尺寸列数 （T3-1024对应界面1~32） | 灵敏度（范围0~255）0~100% | 面积下限 高8位 | 面积下限 低8位 | (T3传感器) |
| 形状识别矩形度计算 （米机） | 0x0019 | 0：代表相与 1：代表相或 | 相似度下阈 | 相似度上阈 | 矩形度下阈 | 矩形度上阈 | (T2、T3传感器) |
| 喷嘴像素 | 0x001A | 喷嘴编号 | 通道起始像素地址高8位 | 通道起始像素地址低8位 | 通道截止像素地址高8位 | 通道截止像素地址低8位 |  |
| 图像拍摄触发条件 | 0x001B | —— | —— | —— | 触发像元个数高8位 | 触发像元个数低8位 |  |
| 正反选 | 0x001C | —— | —— | —— | —— | 0：正选 1：反选 | 共用 |
| 最大行列尺寸 | 0x001D | —— | —— | —— | —— | 最大行列尺寸 |  |
| 长短参数 （米机/杂粮） | 0x001E | D3~D0:长度参数下限高4位 | D7~D4：长度参数下阈值高4位； D3~D0：长度参数上阈值高4位 | 长度参数下限低8位 参数范围：0~1023 | 长度参数下阀值低8位 参数范围：0~1023 | 长度参数上阀值低8位 参数范围：0~1023 |  |
| 图像上传开始 | 0x001F |  |  |  |  |  |  |
| 读取版本信息 | 0x2001 | —— | —— | —— | 电路板型号： D1:D0： 01：三线阵传感器板 10：红外传感器板 | D0:为1时：红小豆定制请求 |  |
| 算法使能 | 0x2002 | D7: 红外参数 D5~D0：未用 |  | D0：长短参数 D1：玉米算法 D2：茶叶形选 D3：茶叶选片 | D0: 选芽算法2 D1: A类杂质 D2: B类杂质 D3: C类杂质 D4: 智能模式1 D5: 智能模式2 D6: 智能模式3 D7: 智能模式4 | D0: 灰度杂质A D1: 灰度杂质B D2: 色差杂质A D3: 色差杂质B D4: 差分算法 D5: 形状算法 D6: 大小算法 D7: 选芽算法1 |  |

  - B类包（n+16 Bytes）：

| 数据头 4Bytes | 模块地址 2Bytes | 命令编码 2Bytes | 数据长度 2Bytes | 回包数据 nBytes | CRC/SUM 2Bytes | 数据尾 4Bytes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA,0xAA, 0xAA,0xAA | 与对应A 类包相同 | 与对应A 类包相同 | 定义回包数 据长度n， 高字节在前 |  | 对模块地址，命令 编码，数据长度， 回包数据，共 6＋n Bytes校验 | 0x55,0x55, 0x55,0x55 |  |

回包数据内容定义：

| 命令名称 | 模块地址 | 命令编码 | 回包数据（nBytes） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 回包数据长度n |
| 信号波形获取 | 相机板 | 由相机板接收命令决定 | 彩色相机波形数据，data(0~3071)，数据内容：R，G，B，R，G，B……R，G， B 红外相机波形数据，data(3072~3583)，数据内容：512个红外值 | 3584Bytes |
| 版本信息反馈 | 相机板 | 0x2001 | data0—命令序号 data1－电路板型号（0：接口板；1：三线阵；2：红外板） data2－软件物料编码前四位中的低2位 data3－软件物料编码后四位中的高2位 data4－软件物料编码后四位中的低2位 data5－用户模式代号 针对杂粮机型： 相机板: 0：通用，1：西瓜籽，2：玉米，3：T3传感器1024程序，4，T3传感器2048程序，10：豆类定制，128：美国定制，129：六安西瓜籽 data6—d7’(1:工厂模式，0：用户模式)，d6’~ d0’，版本号高字节（大版本号） data7—版本号低字节（小版本号） | 8 Bytes |

备注：

CRC校验方式：从高位到低位逐位校验，采用CRC-CCITT，详情参考“CRC校验算法.pdf”。